CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP) :

Acquisition d’une mini chargeuse et de ses accessoires annexes pour la ville de LOOS (59120)

# Objet de la consultation

La présente consultation a pour objet l’acquisition, par la ville de Loos, d’une mini chargeuse et de ses accessoires (ou certains de ses accessoires) destinée à être utilisée par le service des espaces verts (entres autres) de la ville.

Le matériel devra répondre à toutes les normes en vigueur françaises et européennes.

# Etendue de la consultation

Marché passé selon la procédure adaptée (article… du code de la commande publique). La forme du marché revêt le caractère d’un achat à bon de commande accord cadre.

# Caractéristiques techniques

## La mini chargeuse

Pour l’utilisation attendue, la mini chargeuse devra avoir les caractéristiques suivantes :

- MOTEUR

Moteur diesel d’une puissance minimum de 24.5 CV HP

- TRANSLATION

Type hydrostatique

Vitesse de marche d’un minimum de 7 km/h

- SYSTEME HYDRAULIQUE

Débit minimum 45 l/min

Pression minimum 203 bar

Réservoir minimum 40l

DIMENSIONS ET POIDS

Largeur (sans équipement) avec chenilles 9’’22.9 cm : maximum 102 cm

Hauteur maximum 147 cm

Hauteur jusqu’à la charnière : 214.60 cm

Garde au sol 15.20 cm

EQUIPEMENT

Double ligne hydraulique

PERFORMANCES

Capacité de fonctionnement nominale minimum de 420 kg

Charge de basculement minimum de1200 kg

## Les accessoires

La mini chargeuse devra accueillir les accessoires suivants :

- Godet standard 91 cm

- Godet standard 107 cm

- Godet standard 122 cm

- Godet Mulch 88 cm 170 l

- Godet à dents 107 cm

- Godet 4 en 1 107 cm

Servant de godet de chargeur, de pince portante, de grappin, de poussoir, de lame-caisson et de benne basculante par le fond tout en disposant d’articulations et d’axes solides afin de distribuer la charge.

- Godet à fond plat à griffe 107 cm

- Rogneuse de souche pour Skid 16 dents

- Fourche à palette 107 cm

- Plateau niveleur 125 cm

- Décompacteur 3 dents + platine levage

- Préparateur de sol ayant une largeur de travail de 963 mm

- Préparateur de sol ayant une largeur de travail de 1100 mm

- Broyeur ayant une largeur de travail de 1270 mm

- Grappin forestier rotation libre

- Lame de remblayage avec Tilt ayant une largeur de travail de 1170 mm

- Trancheuse profondeur 900 mm avec chaine mixte de 900 mm

- Tarière X3500MAX avec platine pouvant être équipéeAvec vrille de 100 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm, 350 mm, 400 mm, 450 mm, 500 mm, 600 mm, 700 mm, 800 mm, 900 mm, rallonge 0.5 m et rallonge 1 m.

# Opérations de vérifications – décisions après vérifications

## Livraison réception

Il sera procédé à un examen détaillé de la mini chargeuse ainsi qu’à des vérifications du bon fonctionnement de tous les éléments et de leur conformité au cahier des charges.

A la livraison du matériel au 400, boulevard de la République à Loos, le fournisseur devra déléguer un de ses agents pour la mise au point, la mise en service, les essais ainsi que pour l’instruction du personnel.

## Admission

Suite aux vérifications, les décisions d’admission, de réfaction, d’ajournement ou de rejet sont prises dans les conditions prévues à l’article 21 du CCAG.

L’admission ne sera prononcée que lorsque les réserves éventuelles formulées lors des opérations de vérifications auront été levées et que l’engin aura fonctionné d’une manière jugée satisfaisante par la ville de LOOS pendant une période minimum d’un mois.

# Garantie

## Délai de garantie

Le candidat précisera la durée de garantie de sa fourniture (pièces, main d'œuvre et déplacement). Elle ne pourra en aucun cas être inférieure à 1 AN.

La garantie comprend, également, le 1er entretien (pièces et main d’œuvre) qui sera assuré par le prestataire à sa charge.

La garantie prend effet à la date d'effet de l'admission.

## Garantie particulière

Les pièces défectueuses réparées ou échangées durant la période de garantie seront également garanties minimum un an après la date de leur réparation ou changement.

Pendant la période de garantie, le fournisseur remplacera à ses frais et dans un délai inférieur à 72 heures, les éléments reconnus défectueux pour vice de construction, de conception ou défaut de matière.

Si, dans un délai de 4 années après la date de mise en service, une avarie ou une usure anormale d'un élément quel qu'il soit se répétait sur un équipement, révélant ainsi un défaut systématique de conception, de construction ou de matière, le fournisseur serait tenu de remplacer, à ses frais, l'élément défectueux par un élément dont la conception, la construction et la matière seraient modifiées en conséquence et avec l'agrément de la Ville de LOOS. Les dépenses de main-d’œuvre seront également à sa charge.

## Fourniture des pièces de rechange pendant la garantie

Les pièces et organes faisant l'objet de la garantie seront à la disposition de la Ville de LOOS dans un délai d’une semaine dans les ateliers de la Ville de LOOS.

En cas d'immobilisation consécutive à cette non-fourniture dans un délai d’une semaine, une pénalité de 100 € par jour (calendaire) de retard sera appliquée au fournisseur. Cette pénalité est remplacée après accord entre les parties par la mise à disposition d'un véhicule identique sans que ce prêt gratuit ne puisse excéder un mois.

## Fourniture des pièces de rechange en dehors de la garantie

En cas de changement de pièces hors garantie, le délai de réception est fixé à une semaine. Dépassé ce délai, une pénalité de 100 € par jour (calendaire) de retard sera appliqué au fournisseur.